Ответы на тестовые задания

олимпиады школьников по технологии

Раздел «Культура дома и декоративно-прикладное творчество», 8 -9 класс

2016-2017 уч. год, муниципальный этап

Тестовые задания:

| - 1-г, 2-е, 3-д, 4-б, 5-ж, 6-в, 7-а | 14. 1-в, 2-г, 3-б, 4-а |
| --- | --- |
| - 1-в, 2-а, 3-г, 4-б | 15. 1-а, 2-б, 3-а, 4-а, 5-б |
| - а, в | 16. Шов узелки |
| - б, в, д, е | 17. Двусторонняя гладь |
| - 1-д, 2-г, 3-в, 4-б, 5-а | 18. 1-в, 2-а, 3-б |
| - б | 19. 1-в, 2-а, 3-б, 4-в, 5-а |
| - в | 20. г, д |
| - а, в, д, е, ж, з | 21. а, в |
| - в | 22. в |
| - а, б, в | 23. а |
| - а, г | 24. г |
| - Вода при стирке одежды из шерсти не должна превышать температуру тела. Идеальный температурный режим - 25-30 °С. Важно, чтобы он соблюдался и для стирки, и для полоскания. В противном случае изделие даст сильную усадку или полиняет. | 25. творческое задание: разработка модели изделия |
| - 1-е, 2-в, 3-а, 4-б, 5-ж, 6-д, 7-г |  |

Творческое задание:

1) Описание внешнего вида модели.

Наименование изделия: блузка

Силуэт: прямой

Покрой рукавов: втачные рукава

Вид застежки: центральная, однобортная, на 7 петель и пуговиц

Описание по элементам: на переде – плечевая кокетка, нагрудные вытачки переведены в боковой срез, накладной карман, расположенный на левой части переда; спинка на кокетке; рукава длиной до локтя, по низу выполнена кулиска, низ рукава сосборен; воротник втачной, отложной.

2) Детали кроя блузки:

1. _Перед – 2 детали

2. _Спинка – 1 деталь

3. _Рукав – 2 детали

4. _Кокетка переда – 2 детали

5. _Кокетка спинки – 1 деталь

6. _Воротник – 2 детали

7. _Карман – 1 деталь

3) Расход ткани Т.к. ширина ткани 150 см, а размер блузки 44, то на блузку потребуется 1 длина блузки+1 длина рукава+40 см.

60+35+40=135 см

Правильным считать ответ от 1,30 до 1,40 м.

4) Последовательность изготовления

1.Продублировать верхний воротник и подборта

2.Обработать карман

3.Обработать воротник

4.Стачать вытачки и заутюжить их

5.Притачать кокетки к деталям переда и спинки

6.Стачать срезы рукавов

7.Застрочить низ рукавов. Вставить резинку

8.Настрочить накладной карман

9.Стачать боковые и плечевые срезы

10.Застрочить низ блузки

11.Обработать цельнокроеные подборта

12.Втачать воротник

13.Втачать рукава

14.Обметать петли.

15.Пришить пуговицы

16.Выполнить ВТО изделия