Всероссийская олимпиада школьников по техническому труду

(школьный этап) 2016-2017 уч.год

7 класс

Максимальный балл - 30

Время выполнения – 90 мин

Выбрать один правильный ответ.

1.Сборник документов, устанавливающих правила выполнения чертежей:

1. ОСТ        2. ЕСКД    3. СНИП      4. нет правильного ответа

2. Набор предметов, подлежащих изготовлению:

1.Деталь     2.Изделие     3.Сборочный чертеж    4.Спецификация

3.Порок древесины – это отклонение:

1.от нормального веса     2.от нормальной фигуры

3.от нормального строения     4.от нормальной окраски

4. Оптимальный зазор между заготовкой и подручником при точении древесины:

1. 0….1мм       2. 2….3мм   3. 4….5мм       4. 6….7мм

5.Шкала нониусов на штангенциркуле равна:

1.17 мм            2. 19 мм     3. 21 мм             4. 23 мм

6. Ось вращения детали на чертеже изображается:

1. Штрихпунктирной        2.Пунктирной      3. Штриховой                   4.Разомкнутой

7. Транспортирующая машина –это:

1.Конвейер         2.Токарный станок      3.Швейная машина   4.Сварочная машина

8. Деталь «звёздочка» используется в ………передаче.

1.Ремённой         2.Зубчатой       3.Цепной          4.Червячной

9.Правильно резать древесину стамеской:

1. от себя              2.к себе     3.на весу            4.на коленях

10.Виды насечки напильника:

1.чешуйчатый        2.крупный     3.одинарный        4.тройной

11.Операция, выполняемая после рубки металла:

1.чистовая обработка      2.черновая обработка    3.опиливание               4.резание

12.Измерительный инструмент:

1.шлямбур             2.штуцер    3.шерхебель      4.нет правильного ответа

13.Первой операцией при изготовлении шипа является:

1.пиление           2.долбление     3.разметка          4.зачистка

14.Производственная влажность древесины:

1. 60-80%               2. 30-40%       3. 20-25%                4. 8-15%

15.Листовой металл – это:

1.шпон   2.прокат   3.катанка   4.фольга

16. Из осветительных приборов наиболее экономичными являются:

1. лампы накаливания   2. люминисцентные лампы   3. энергосберегающие лампы

4. светодиодные лампы

17. Для передачи вращательного движения шпинделю токарно-винторезного станка от электродвигателя используется:

1. фрикционная передача   2. зубчатая передача   3. клиноременная передача

4. реечная передача

Выбрать несколько правильных ответов:

18. Из древесных отходов можно сделать:

1. картон   2. доски   3. брусья   4. древесно- стружечные плиты

19. К автоматическим устройствам относятся:

1. токарные станки с ЧПУ   2. электрокалорифер   3. нагревательный электроинструмент   4. Роботы

20. Творческое задание. Для изготовления кубика:

1. выберите материал и размер заготовки; обоснуйте свой выбор;

2. нарисуйте эскизы изделия и проставьте размеры;

3. опишите этапы изготовления кубика и необходимые инструменты на технологической карте;

4. предложите украшение изделия.