ОЛИМПИАДА ПО ТЕХНОЛОГИИ

Школьный  этап.

10-11 КЛАСС ( мальчики)

- В предмете «Технология» изучаются:

а) технологии производства автомобилей

б) технологии преобразования материалов, энергии, информации

в) технологии создания медицинских инструментов

г) технологии создания самолетов и космических аппаратов

- Основные петли для передаточных механизмов:

а) корпус, детали передачи, выходной вал

б)  валы, шкивы (звездочки), ремень (цепь)

в) вращающиеся детали: шкивы, звездочки, винты

- Машиной называют:

а) сочетание механизмов, выполняющих движение для полезной работы;

б) механическое устройство, выполняющее движения для преобразования работы;

в) сочетание механизмов для выполнения движения, преобразования энергии или информации;

- Отделка изделий из древесины бывает:

а) предварительная и окончательная

б)  красивая и не очень

в) декоративная

г) прозрачная и непрозрачная

- Шерхебель относится к ……инструментам (вставьте пропущенное слово):

а) разметочным

б)  режущим

в) ударным

- Какая стамеска используется для чернового точения?

а) плоская

б) полукруглая

в) косая

- Какую заготовку нельзя использовать для точения?

а) имеющую трещины и сучки

б) имеющую выпадающие сучки

в) не имеющую трещин и сучков

- В какой последовательности подготавливается заготовка для обработки на токарном станке по дереву?

а) квадратный брусок по одному торцу пропиливается  и накернивается по другому торцу для поддержания центром задней бабки

б) квадратный брусок строгается до цилиндра, по одному торцу пропиливается и накернивается по другому торцу для поддержания центром задней бабки

в) квадратный брусок строгается до восьмигранника, по одному торцу пропиливается и накернивается по другому торцу для поддержания центром задней бабки

- Древесину, каких парод лучше использовать для изготовления кухонных принадлежностей?

а) древесину фруктовых, лиственных пород

б) древесину хвойных пород

в) древесину лиственных и хвойных пород

- Выберите металл наиболее подходящий для изготовления крючка при толщине заготовки 1,5 мм:

а) свинец

б) алюминий

в) сталь

- Какой из металлов Вы будите использовать для изготовления крючка, чтобы изделие не подвергалось коррозии и имело меньшую стоимость:

а) сталь

б) оцинкованная сталь

в) латунь

- Как безопасно выполнить сверление на сверлильном станке:

а) обернуть часть детали ветошью и крепко держать деталь руками при сверлении

б) при сверлении держать деталь плоскогубцами

в) закрепить деталь в станочных тисках

- Детали резьбового соединения:

а) заклепка

б) болт

в) винт

г) гайка

д) шайба

- Нормативно - технический документ, содержащий требования к качеству впускаемой продукции, устанавливающий комплекс норм и правил к объектам производства  (предметам и орудиям труда, изделиям):

а) технические условия

б) стандарт

в) технические задачи

- Выполнение проекта завершается:

а) изготовлением изделия

б) оформлением описания проекта

в) оценкой и самооценкой проекта;

г) презентацией (защитой) проекта

- Инструмент, используемый для изготовления отверстий призматической формы в древесине:

а) зубило

б) шлямбур

в) долото

г) кернер

д) шабер

- Укажите несуществующую форму поперечного сечения напильника:

а) квадратная

б) круглая

в) прямоугольная

г) ромбическая

д) треугольная

е) овальная

- Для приготовления костного клея используется только:

а) растворитель марки 346

б) спирт

в) вода

г) скипидар

- Стали по назначению бывают:

а) углекислые

б) конструкционные

в) обыкновенного качества

г) легированные

д) инструментальные

е) качественные

- Какой метод определения влажности древесины более точный:

а) весовой метод

б) электрический метод

в) температурный метод

- Удаляемый (срезамемый) с заготовки слой материала в процессе обработки резанием, величина которого равна разности между размерами заготовки и изготавливаемой детали называется______:

а) стружкой

б) припуском

в) срезом

- Для того чтобы вынуть нож рубанка нужно____:

а) ударить киянкой по носку колодки

б) ударить киянкой по рогу колодки

в) ударить киянкой по рогу

г) ударить киянкой по пятке колодки

д) ударить киянкой по подошве колодки

- Реле – это устройство, которое имеет:

а) одно устойчивое состояние

б) два устойчивых состояния

в) три устойчивых состояния

- В каких ответах названы специальности:

а) врач

б) учитель физики

в) автослесарь

г) инженер

- К профессиям типа «человек – знаковая система» относится:

а) поэт

б) врач

в) портной

г) бухгалтер

д) программист

- За столярным верстаком работаю люди по профессии:

а) столяр и плотник

б) столяр и слесарь

- Профессия человека создающего конструкторскую документацию (чертежи) называется:

а) чертежник

б) конструктор

в) технолог